Московский авиационный институт
Национальный исследовательский университет

Лабораторная работа 5

Описание и моделирование последовательных устройств
на языке Verilog HDL

Вариант 9

|  | Выполнил: студент группы М7О-404С-22 Смирнов А. П. |
| --- | --- |
|  | Проверил: заведующий кафедрой 702, профессор Кривилёв А. В. Дата: ____________ Подпись: ____________ |

Москва 2026

Содержание

1 Цель и задачи	4

2 Введение	4

3 Практическая часть	4

3.1 Синтез на основе словарного метода	4

4 Режим суммирования в коде Айкена	4

4.1 Карты Карно для кода Айкена	5

4.2 Минимизированные функции возбуждения	5

5 Режим вычитания в коде Грея	6

5.1 Карты Карно для кода Грея	6

5.2 Минимизированные функции возбуждения	7

6 Реверсивный режим	7

6.1 Функции возбуждения	8

7 Аналитические выражения в базисах Пирса Шеффера и Жегалкина	8

7.1 Базис Пирса	8

7.2 Базис Шеффера	8

7.3 Полиномы Жегалкина	9

8 Описание работы устройства на языке Verilog HDL	9

8.1 Структурное описание	9

8.1.1 T-триггер	9

8.1.2 Суммирование в коде Айкена	9

8.1.3 Вычитание в коде Грея	10

8.1.4 Реверсивный счётчик Грея	10

8.2 Поведенческое описание	10

8.2.1 Тернарный оператор	10

8.2.2 Оператор case	11

8.2.3 Оператор if	12

8.2.4 Функция	13

8.3 Испытательный стенд и функциональное моделирование	15

9 Синтез устройства в Quartus Prime	18

9.1 MAX II EPM240T100C5	18

9.2 Cyclone IV EP4CE10E22C8	19

9.2.1 Верхний уровень платы	19

9.3 Экспериментальные исследования	22

10 Вывод	23

Приложение А Состав комплекта исходников	23

Приложение Б Соответствие листингов исходным файлам	24

Приложение В Порядок запуска и оформления результатов	24

1 Цель и задачи

Цель работы - изучить основные принципы построения последовательностных устройств, освоить их структурное и поведенческое описание на языке Verilog HDL и подготовить проекты для синтеза в Quartus Prime на ПЛИС семейств MAX II и Cyclone IV.

Требуется описать четырёхразрядный счётчик, выполнить синтез на основе словарного метода, получить аналитические выражения в базисах Пирса, Шеффера и Жегалкина, разработать параметризованное структурное описание и четыре поведенческих варианта, а также проверить их испытательным стендом.

| № | Режим суммирования | Режим вычитания | Тип триггера | Студент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Айкена 2421 | Грея | T | Смирнов А. П. |

Таблица 1 - Индивидуальный вариант

2 Введение

Счётчик является конечным автоматом, состояние которого изменяется по активному фронту тактового сигнала. В данной работе в режиме суммирования используется самодополняющийся код Айкена 2421 для десятичных цифр от 0 до 9. В режиме вычитания применяется четырёхразрядный отражённый код Грея, в котором соседние кодовые слова отличаются ровно одним разрядом. Состояние хранится в четырёх T-триггерах.

Для T-триггера информационный вход определяется выражением Tᵢ = Qᵢ ⊕ Qᵢ⁺. Поэтому после задания последовательности состояний сигналы возбуждения находятся непосредственно сравнением текущего и следующего кодовых слов.

3 Практическая часть

3.1 Синтез на основе словарного метода

| Переход Qᵢ -> Qᵢ⁺ | Tᵢ | Действие |
| --- | --- | --- |
| 0 -> 0 | 0 | Хранение нуля |
| 0 -> 1 | 1 | Установка |
| 1 -> 0 | 1 | Сброс |
| 1 -> 1 | 0 | Хранение единицы |

Таблица 2 - Словарь переходов T-триггера

Tᵢ = Qᵢ ⊕ Qᵢ⁺

4 Режим суммирования в коде Айкена

| i | Текущее состояние | Следующее состояние | T₃T₂T₁T₀ | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0001 | 0001 | 0 |
| 1 | 0001 | 0010 | 0011 | 1 |
| 2 | 0010 | 0011 | 0001 | 2 |
| 3 | 0011 | 0100 | 0111 | 3 |
| 4 | 0100 | 1011 | 1111 | 4 |
| 5 | 1011 | 1100 | 0111 | 11 |
| 6 | 1100 | 1101 | 0001 | 12 |
| 7 | 1101 | 1110 | 0011 | 13 |
| 8 | 1110 | 1111 | 0001 | 14 |
| 9 | 1111 | 0000 | 1111 | 15 |

Таблица 3 - Таблица состояний: режим суммирования в коде айкена

Код Айкена 2421 использует десять кодовых слов: 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 1011, 1100, 1101, 1110 и 1111. Остальные шесть комбинаций не соответствуют десятичным цифрам и при минимизации отмечаются как безразличные условия.

4.1 Карты Карно для кода Айкена

| B₃B₂ \ B₁B₀ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | - | - | - |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | - | - | 1 | - |

Таблица 4 - Карта Карно для T0

| B₃B₂ \ B₁B₀ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | - | - | - |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | - | - | 1 | - |

Таблица 5 - Карта Карно для T1

| B₃B₂ \ B₁B₀ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | - | - | - |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | - | - | 1 | - |

Таблица 6 - Карта Карно для T2

| B₃B₂ \ B₁B₀ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | - | - | - |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | - | - | 0 | - |

Таблица 7 - Карта Карно для T3

4.2 Минимизированные функции возбуждения

T₀ = 1

T₁ = B₀ ∨ (¬B₃ ∧ B₂)

T₂ = (B₁ ∧ B₀) ∨ (¬B₃ ∧ B₂)

T₃ = (B₂ ∧ B₁ ∧ B₀) ∨ (¬B₃ ∧ B₂)

Минимизированные функции обеспечивают требуемый десятичный цикл. Из любого неиспользуемого состояния структурная схема возвращается в допустимый цикл не более чем за четыре такта.

5 Режим вычитания в коде Грея

| i | Текущее состояние | Следующее состояние | T₃T₂T₁T₀ | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 1000 | 1000 | 0 |
| 1 | 0001 | 0000 | 0001 | 1 |
| 2 | 0011 | 0001 | 0010 | 3 |
| 3 | 0010 | 0011 | 0001 | 2 |
| 4 | 0110 | 0010 | 0100 | 6 |
| 5 | 0111 | 0110 | 0001 | 7 |
| 6 | 0101 | 0111 | 0010 | 5 |
| 7 | 0100 | 0101 | 0001 | 4 |
| 8 | 1100 | 0100 | 1000 | 12 |
| 9 | 1101 | 1100 | 0001 | 13 |
| 10 | 1111 | 1101 | 0010 | 15 |
| 11 | 1110 | 1111 | 0001 | 14 |
| 12 | 1010 | 1110 | 0100 | 10 |
| 13 | 1011 | 1010 | 0001 | 11 |
| 14 | 1001 | 1011 | 0010 | 9 |
| 15 | 1000 | 1001 | 0001 | 8 |

Таблица 8 - Таблица состояний: режим вычитания в коде грея

5.1 Карты Карно для кода Грея

| B₃B₂ \ B₁B₀ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Таблица 9 - Карта Карно для T0

| B₃B₂ \ B₁B₀ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Таблица 10 - Карта Карно для T1

| B₃B₂ \ B₁B₀ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Таблица 11 - Карта Карно для T2

| B₃B₂ \ B₁B₀ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 12 - Карта Карно для T3

5.2 Минимизированные функции возбуждения

P = B₃ ⊕ B₂ ⊕ B₁ ⊕ B₀

T₀↓ = P

T₁↓ = B₀ ∧ (B₃ ⊕ B₂ ⊕ B₁)

T₂↓ = ¬B₀ ∧ B₁ ∧ (B₃ ⊕ B₂)

T₃↓ = ¬B₁ ∧ ¬B₀ ∧ ¬(B₃ ⊕ B₂)

6 Реверсивный режим

| i | dir | Текущее состояние | Следующее состояние | T₃T₂T₁T₀ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0000 | 0001 | 0001 |
| 1 | 0 | 0001 | 0011 | 0010 |
| 2 | 0 | 0011 | 0010 | 0001 |
| 3 | 0 | 0010 | 0110 | 0100 |
| 4 | 0 | 0110 | 0111 | 0001 |
| 5 | 0 | 0111 | 0101 | 0010 |
| 6 | 0 | 0101 | 0100 | 0001 |
| 7 | 0 | 0100 | 1100 | 1000 |
| 8 | 0 | 1100 | 1101 | 0001 |
| 9 | 0 | 1101 | 1111 | 0010 |
| 10 | 0 | 1111 | 1110 | 0001 |
| 11 | 0 | 1110 | 1010 | 0100 |
| 12 | 0 | 1010 | 1011 | 0001 |
| 13 | 0 | 1011 | 1001 | 0010 |
| 14 | 0 | 1001 | 1000 | 0001 |
| 15 | 0 | 1000 | 0000 | 1000 |
| 16 | 1 | 0000 | 1000 | 1000 |
| 17 | 1 | 0001 | 0000 | 0001 |
| 18 | 1 | 0011 | 0001 | 0010 |
| 19 | 1 | 0010 | 0011 | 0001 |
| 20 | 1 | 0110 | 0010 | 0100 |
| 21 | 1 | 0111 | 0110 | 0001 |
| 22 | 1 | 0101 | 0111 | 0010 |
| 23 | 1 | 0100 | 0101 | 0001 |
| 24 | 1 | 1100 | 0100 | 1000 |
| 25 | 1 | 1101 | 1100 | 0001 |
| 26 | 1 | 1111 | 1101 | 0010 |
| 27 | 1 | 1110 | 1111 | 0001 |
| 28 | 1 | 1010 | 1110 | 0100 |
| 29 | 1 | 1011 | 1010 | 0001 |
| 30 | 1 | 1001 | 1011 | 0010 |
| 31 | 1 | 1000 | 1001 | 0001 |

Таблица 13 - Таблица состояний реверсивного счётчика Грея

6.1 Функции возбуждения

T₀↑ = ¬P

T₁↑ = B₀ ∧ ¬(B₃ ⊕ B₂ ⊕ B₁)

T₂↑ = ¬B₀ ∧ B₁ ∧ ¬(B₃ ⊕ B₂)

T₃↑ = ¬B₁ ∧ ¬B₀ ∧ (B₃ ⊕ B₂)

Tᵢ = (¬dir ∧ Tᵢ↑) ∨ (dir ∧ Tᵢ↓)

Сигнал dir является внешним входом выбора направления и не хранится в отдельном триггере. При dir = 0 выбираются функции счёта вверх, при dir = 1 - функции счёта вниз.

7 Аналитические выражения в базисах Пирса Шеффера и Жегалкина

Преобразование выполняется для минимизированных функций режима суммирования в коде Айкена. Для компактной записи вводятся вспомогательные операции, каждая из которых содержит только один разрешённый двухместный оператор.

7.1 Базис Пирса

N↓(x) = x ↓ x

A↓(x,y) = (x ↓ x) ↓ (y ↓ y)

O↓(x,y) = (x ↓ y) ↓ (x ↓ y)

T₀ = 1

T₁ = O↓(B₀, A↓(N↓(B₃), B₂))

T₂ = O↓(A↓(B₁, B₀), A↓(N↓(B₃), B₂))

T₃ = O↓(A↓(A↓(B₂, B₁), B₀), A↓(N↓(B₃), B₂))

7.2 Базис Шеффера

N↑(x) = x ↑ x

A↑(x,y) = (x ↑ y) ↑ (x ↑ y)

O↑(x,y) = (x ↑ x) ↑ (y ↑ y)

T₀ = 1

T₁ = O↑(B₀, A↑(N↑(B₃), B₂))

T₂ = O↑(A↑(B₁, B₀), A↑(N↑(B₃), B₂))

T₃ = O↑(A↑(A↑(B₂, B₁), B₀), A↑(N↑(B₃), B₂))

7.3 Полиномы Жегалкина

T₀ = 1

T₁ = B₀ ⊕ B₂ ⊕ B₂B₀ ⊕ B₃B₂ ⊕ B₃B₂B₀

T₂ = B₁B₀ ⊕ B₂ ⊕ B₂B₁B₀ ⊕ B₃B₂ ⊕ B₃B₂B₁B₀

T₃ = B₂ ⊕ B₃B₂ ⊕ B₃B₂B₁B₀

8 Описание работы устройства на языке Verilog HDL

8.1 Структурное описание

Структурный модуль содержит четыре экземпляра T-триггера. Параметр MODE выбирает режим: 0 - Айкен вверх, 1 - Грей вниз, 2 - реверсивный Грей. Непрерывные присваивания реализуют минимизированные функции возбуждения.

8.1.1 T-триггер

Листинг 1 - Полный текст файла src/t_ff.v

`timescale 1ns/1ps

// Отчет: раздел 8.1.1, листинг 1.

// Модуль t_ff - один T-триггер с синхронным разрешением enable.

module t_ff (

input  wire clock,

input  wire enable,

input  wire t,

output reg  q = 1'b0

);

always @(posedge clock) begin

if (enable && t)

q <= ~q;

end

endmodule

8.1.2 Суммирование в коде Айкена

При MODE = 0 выбирается вектор t_aiken_up, полученный из минимизированных функций раздела 4. Четыре экземпляра t_ff образуют регистр состояния.

Листинг 2 - Полный текст файла src/counter_structural.v

`timescale 1ns/1ps

// Отчет: разделы 8.1.2-8.1.4, листинг 2.

// Модуль counter_structural - структурный счетчик на четырех t_ff.

// MODE = 0: суммирование, код Айкена 2421.

// MODE = 1: вычитание, отраженный код Грея.

// MODE = 2: реверсивный счет в коде Грея; dir=0 вверх, dir=1 вниз.

module counter_structural #(

parameter integer MODE = 0

) (

input  wire       clock,

input  wire       enable,

input  wire       dir,

output wire [3:0] q

);

wire parity;

wire [3:0] t_aiken_up;

wire [3:0] t_gray_down;

wire [3:0] t_gray_up;

wire [3:0] t_selected;

assign parity = q[3] ^ q[2] ^ q[1] ^ q[0];

// Минимизированные функции возбуждения T-триггеров для кода Айкена.

assign t_aiken_up[0] = 1'b1;

assign t_aiken_up[1] = q[0] | (~q[3] & q[2]);

assign t_aiken_up[2] = (q[1] & q[0]) | (~q[3] & q[2]);

assign t_aiken_up[3] = (q[2] & q[1] & q[0]) | (~q[3] & q[2]);

// Счет вниз в отраженном коде Грея.

assign t_gray_down[0] = parity;

assign t_gray_down[1] = q[0] & (q[3] ^ q[2] ^ q[1]);

assign t_gray_down[2] = ~q[0] & q[1] & (q[3] ^ q[2]);

assign t_gray_down[3] = ~q[1] & ~q[0] & ~(q[3] ^ q[2]);

// Счет вверх в отраженном коде Грея.

assign t_gray_up[0] = ~parity;

assign t_gray_up[1] = q[0] & ~(q[3] ^ q[2] ^ q[1]);

assign t_gray_up[2] = ~q[0] & q[1] & ~(q[3] ^ q[2]);

assign t_gray_up[3] = ~q[1] & ~q[0] & (q[3] ^ q[2]);

generate

if (MODE == 0) begin : select_aiken_up

assign t_selected = t_aiken_up;

end else if (MODE == 1) begin : select_gray_down

assign t_selected = t_gray_down;

end else begin : select_gray_reversible

assign t_selected = dir ? t_gray_down : t_gray_up;

end

endgenerate

genvar i;

generate

for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin : make_t_ff

t_ff bit_ff (

.clock  (clock),

.enable (enable),

.t      (t_selected[i]),

.q      (q[i])

);

end

endgenerate

endmodule

8.1.3 Вычитание в коде Грея

Тот же листинг 2 реализует вычитание при MODE = 1. В этом режиме выбирается вектор t_gray_down, соответствующий таблице состояний раздела 5.

8.1.4 Реверсивный счётчик Грея

При MODE = 2 направление задаёт вход dir: ноль выбирает t_gray_up, единица - t_gray_down. Дополнительный триггер направления не используется.

8.2 Поведенческое описание

Подготовлены четыре эквивалентные реализации. Во всех вариантах сначала формируется следующее состояние, затем вычисляется вектор T = Q ⊕ Q⁺ и используются те же T-триггеры. Ниже полностью приведены все четыре модуля файла counter_behavioral.v.

8.2.1 Тернарный оператор

Листинг 3 - Полный модуль counter_beh_ternary из src/counter_behavioral.v

module counter_beh_ternary #(

parameter integer MODE = 0

) (

input wire clock,

input wire enable,

input wire dir,

output wire [3:0] q

);

wire [3:0] next_aiken;

wire [3:0] next_gray_down;

wire [3:0] next_gray_up;

wire [3:0] next_state;

wire [3:0] t;

assign next_aiken =

(q == 4'b0000) ? 4'b0001 :

(q == 4'b0001) ? 4'b0010 :

(q == 4'b0010) ? 4'b0011 :

(q == 4'b0011) ? 4'b0100 :

(q == 4'b0100) ? 4'b1011 :

(q == 4'b1011) ? 4'b1100 :

(q == 4'b1100) ? 4'b1101 :

(q == 4'b1101) ? 4'b1110 :

(q == 4'b1110) ? 4'b1111 :

(q == 4'b1111) ? 4'b0000 : 4'b0000;

assign next_gray_down =

(q == 4'b0000) ? 4'b1000 :

(q == 4'b0001) ? 4'b0000 :

(q == 4'b0011) ? 4'b0001 :

(q == 4'b0010) ? 4'b0011 :

(q == 4'b0110) ? 4'b0010 :

(q == 4'b0111) ? 4'b0110 :

(q == 4'b0101) ? 4'b0111 :

(q == 4'b0100) ? 4'b0101 :

(q == 4'b1100) ? 4'b0100 :

(q == 4'b1101) ? 4'b1100 :

(q == 4'b1111) ? 4'b1101 :

(q == 4'b1110) ? 4'b1111 :

(q == 4'b1010) ? 4'b1110 :

(q == 4'b1011) ? 4'b1010 :

(q == 4'b1001) ? 4'b1011 : 4'b1001;

assign next_gray_up =

(q == 4'b0000) ? 4'b0001 :

(q == 4'b0001) ? 4'b0011 :

(q == 4'b0011) ? 4'b0010 :

(q == 4'b0010) ? 4'b0110 :

(q == 4'b0110) ? 4'b0111 :

(q == 4'b0111) ? 4'b0101 :

(q == 4'b0101) ? 4'b0100 :

(q == 4'b0100) ? 4'b1100 :

(q == 4'b1100) ? 4'b1101 :

(q == 4'b1101) ? 4'b1111 :

(q == 4'b1111) ? 4'b1110 :

(q == 4'b1110) ? 4'b1010 :

(q == 4'b1010) ? 4'b1011 :

(q == 4'b1011) ? 4'b1001 :

(q == 4'b1001) ? 4'b1000 : 4'b0000;

assign next_state = (MODE == 0) ? next_aiken :

(MODE == 1) ? next_gray_down :

(dir ? next_gray_down : next_gray_up);

assign t = q ^ next_state;

genvar i;

generate

for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin : make_t_ff

t_ff bit_ff(clock, enable, t[i], q[i]);

end

endgenerate

endmodule

8.2.2 Оператор case

Листинг 4 - Полный модуль counter_beh_case из src/counter_behavioral.v

module counter_beh_case #(

parameter integer MODE = 0

) (

input wire clock,

input wire enable,

input wire dir,

output wire [3:0] q

);

reg [3:0] next_state;

wire [3:0] t;

always @(*) begin

next_state = 4'b0000;

if (MODE == 0) begin

case (q)

4'b0000: next_state = 4'b0001;

4'b0001: next_state = 4'b0010;

4'b0010: next_state = 4'b0011;

4'b0011: next_state = 4'b0100;

4'b0100: next_state = 4'b1011;

4'b1011: next_state = 4'b1100;

4'b1100: next_state = 4'b1101;

4'b1101: next_state = 4'b1110;

4'b1110: next_state = 4'b1111;

4'b1111: next_state = 4'b0000;

default: next_state = 4'b0000;

endcase

end else if ((MODE == 1) || dir) begin

case (q)

4'b0000: next_state = 4'b1000;

4'b0001: next_state = 4'b0000;

4'b0011: next_state = 4'b0001;

4'b0010: next_state = 4'b0011;

4'b0110: next_state = 4'b0010;

4'b0111: next_state = 4'b0110;

4'b0101: next_state = 4'b0111;

4'b0100: next_state = 4'b0101;

4'b1100: next_state = 4'b0100;

4'b1101: next_state = 4'b1100;

4'b1111: next_state = 4'b1101;

4'b1110: next_state = 4'b1111;

4'b1010: next_state = 4'b1110;

4'b1011: next_state = 4'b1010;

4'b1001: next_state = 4'b1011;

4'b1000: next_state = 4'b1001;

default: next_state = 4'b0000;

endcase

end else begin

case (q)

4'b0000: next_state = 4'b0001;

4'b0001: next_state = 4'b0011;

4'b0011: next_state = 4'b0010;

4'b0010: next_state = 4'b0110;

4'b0110: next_state = 4'b0111;

4'b0111: next_state = 4'b0101;

4'b0101: next_state = 4'b0100;

4'b0100: next_state = 4'b1100;

4'b1100: next_state = 4'b1101;

4'b1101: next_state = 4'b1111;

4'b1111: next_state = 4'b1110;

4'b1110: next_state = 4'b1010;

4'b1010: next_state = 4'b1011;

4'b1011: next_state = 4'b1001;

4'b1001: next_state = 4'b1000;

4'b1000: next_state = 4'b0000;

default: next_state = 4'b0000;

endcase

end

end

assign t = q ^ next_state;

genvar i;

generate

for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin : make_t_ff

t_ff bit_ff(clock, enable, t[i], q[i]);

end

endgenerate

endmodule

8.2.3 Оператор if

Листинг 5 - Полный модуль counter_beh_if из src/counter_behavioral.v

module counter_beh_if #(

parameter integer MODE = 0

) (

input wire clock,

input wire enable,

input wire dir,

output wire [3:0] q

);

reg [3:0] next_state;

wire [3:0] t;

always @(*) begin

next_state = 4'b0000;

if (MODE == 0) begin

if      (q == 4'b0000) next_state = 4'b0001;

else if (q == 4'b0001) next_state = 4'b0010;

else if (q == 4'b0010) next_state = 4'b0011;

else if (q == 4'b0011) next_state = 4'b0100;

else if (q == 4'b0100) next_state = 4'b1011;

else if (q == 4'b1011) next_state = 4'b1100;

else if (q == 4'b1100) next_state = 4'b1101;

else if (q == 4'b1101) next_state = 4'b1110;

else if (q == 4'b1110) next_state = 4'b1111;

else if (q == 4'b1111) next_state = 4'b0000;

end else if ((MODE == 1) || dir) begin

if      (q == 4'b0000) next_state = 4'b1000;

else if (q == 4'b1000) next_state = 4'b1001;

else if (q == 4'b1001) next_state = 4'b1011;

else if (q == 4'b1011) next_state = 4'b1010;

else if (q == 4'b1010) next_state = 4'b1110;

else if (q == 4'b1110) next_state = 4'b1111;

else if (q == 4'b1111) next_state = 4'b1101;

else if (q == 4'b1101) next_state = 4'b1100;

else if (q == 4'b1100) next_state = 4'b0100;

else if (q == 4'b0100) next_state = 4'b0101;

else if (q == 4'b0101) next_state = 4'b0111;

else if (q == 4'b0111) next_state = 4'b0110;

else if (q == 4'b0110) next_state = 4'b0010;

else if (q == 4'b0010) next_state = 4'b0011;

else if (q == 4'b0011) next_state = 4'b0001;

else if (q == 4'b0001) next_state = 4'b0000;

end else begin

if      (q == 4'b0000) next_state = 4'b0001;

else if (q == 4'b0001) next_state = 4'b0011;

else if (q == 4'b0011) next_state = 4'b0010;

else if (q == 4'b0010) next_state = 4'b0110;

else if (q == 4'b0110) next_state = 4'b0111;

else if (q == 4'b0111) next_state = 4'b0101;

else if (q == 4'b0101) next_state = 4'b0100;

else if (q == 4'b0100) next_state = 4'b1100;

else if (q == 4'b1100) next_state = 4'b1101;

else if (q == 4'b1101) next_state = 4'b1111;

else if (q == 4'b1111) next_state = 4'b1110;

else if (q == 4'b1110) next_state = 4'b1010;

else if (q == 4'b1010) next_state = 4'b1011;

else if (q == 4'b1011) next_state = 4'b1001;

else if (q == 4'b1001) next_state = 4'b1000;

else if (q == 4'b1000) next_state = 4'b0000;

end

end

assign t = q ^ next_state;

genvar i;

generate

for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin : make_t_ff

t_ff bit_ff(clock, enable, t[i], q[i]);

end

endgenerate

endmodule

8.2.4 Функция

Листинг 6 - Полный модуль counter_beh_function из src/counter_behavioral.v

module counter_beh_function #(

parameter integer MODE = 0

) (

input wire clock,

input wire enable,

input wire dir,

output wire [3:0] q

);

wire [3:0] next_state;

wire [3:0] t;

function [3:0] next_aiken;

input [3:0] state;

begin

case (state)

4'h0: next_aiken = 4'h1;

4'h1: next_aiken = 4'h2;

4'h2: next_aiken = 4'h3;

4'h3: next_aiken = 4'h4;

4'h4: next_aiken = 4'hB;

4'hB: next_aiken = 4'hC;

4'hC: next_aiken = 4'hD;

4'hD: next_aiken = 4'hE;

4'hE: next_aiken = 4'hF;

4'hF: next_aiken = 4'h0;

default: next_aiken = 4'h0;

endcase

end

endfunction

function [3:0] next_gray_down;

input [3:0] state;

begin

case (state)

4'h0: next_gray_down = 4'h8;

4'h8: next_gray_down = 4'h9;

4'h9: next_gray_down = 4'hB;

4'hB: next_gray_down = 4'hA;

4'hA: next_gray_down = 4'hE;

4'hE: next_gray_down = 4'hF;

4'hF: next_gray_down = 4'hD;

4'hD: next_gray_down = 4'hC;

4'hC: next_gray_down = 4'h4;

4'h4: next_gray_down = 4'h5;

4'h5: next_gray_down = 4'h7;

4'h7: next_gray_down = 4'h6;

4'h6: next_gray_down = 4'h2;

4'h2: next_gray_down = 4'h3;

4'h3: next_gray_down = 4'h1;

4'h1: next_gray_down = 4'h0;

default: next_gray_down = 4'h0;

endcase

end

endfunction

function [3:0] next_gray_up;

input [3:0] state;

begin

case (state)

4'h0: next_gray_up = 4'h1;

4'h1: next_gray_up = 4'h3;

4'h3: next_gray_up = 4'h2;

4'h2: next_gray_up = 4'h6;

4'h6: next_gray_up = 4'h7;

4'h7: next_gray_up = 4'h5;

4'h5: next_gray_up = 4'h4;

4'h4: next_gray_up = 4'hC;

4'hC: next_gray_up = 4'hD;

4'hD: next_gray_up = 4'hF;

4'hF: next_gray_up = 4'hE;

4'hE: next_gray_up = 4'hA;

4'hA: next_gray_up = 4'hB;

4'hB: next_gray_up = 4'h9;

4'h9: next_gray_up = 4'h8;

4'h8: next_gray_up = 4'h0;

default: next_gray_up = 4'h0;

endcase

end

endfunction

assign next_state = (MODE == 0) ? next_aiken(q) :

(MODE == 1) ? next_gray_down(q) :

(dir ? next_gray_down(q) : next_gray_up(q));

assign t = q ^ next_state;

genvar i;

generate

for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin : make_t_ff

t_ff bit_ff(clock, enable, t[i], q[i]);

end

endgenerate

endmodule

8.3 Испытательный стенд и функциональное моделирование

Самопроверяющийся стенд tb_all.v одновременно запускает структурный модуль и все четыре поведенческих варианта. После каждого положительного фронта результаты сравниваются с эталонными функциями переходов. При отсутствии ошибок в окне Transcript выводится сообщение PASS.

Листинг 7 - Полный текст файла tb/tb_all.v

`timescale 1ns/1ps

// Отчет: раздел 8.3, листинг 7.

// Самопроверяющийся стенд для структурного и четырех поведенческих описаний.

module tb_all;

reg clock = 1'b0;

reg enable = 1'b1;

reg dir = 1'b0;

integer errors = 0;

integer cycle;

reg [3:0] expected_aiken = 4'h0;

reg [3:0] expected_gray_down = 4'h0;

reg [3:0] expected_reverse = 4'h0;

wire [3:0] s_aiken, s_gray_down, s_reverse;

wire [3:0] t_aiken, c_aiken, i_aiken, f_aiken;

wire [3:0] t_gray_down, c_gray_down, i_gray_down, f_gray_down;

wire [3:0] t_reverse, c_reverse, i_reverse, f_reverse;

counter_structural #(.MODE(0)) u_s_aiken(clock, enable, dir, s_aiken);

counter_structural #(.MODE(1)) u_s_gray_down(clock, enable, dir, s_gray_down);

counter_structural #(.MODE(2)) u_s_reverse(clock, enable, dir, s_reverse);

counter_beh_ternary #(.MODE(0)) u_t_aiken(clock, enable, dir, t_aiken);

counter_beh_case #(.MODE(0)) u_c_aiken(clock, enable, dir, c_aiken);

counter_beh_if #(.MODE(0)) u_i_aiken(clock, enable, dir, i_aiken);

counter_beh_function #(.MODE(0)) u_f_aiken(clock, enable, dir, f_aiken);

counter_beh_ternary #(.MODE(1)) u_t_gray_down(clock, enable, dir, t_gray_down);

counter_beh_case #(.MODE(1)) u_c_gray_down(clock, enable, dir, c_gray_down);

counter_beh_if #(.MODE(1)) u_i_gray_down(clock, enable, dir, i_gray_down);

counter_beh_function #(.MODE(1)) u_f_gray_down(clock, enable, dir, f_gray_down);

counter_beh_ternary #(.MODE(2)) u_t_reverse(clock, enable, dir, t_reverse);

counter_beh_case #(.MODE(2)) u_c_reverse(clock, enable, dir, c_reverse);

counter_beh_if #(.MODE(2)) u_i_reverse(clock, enable, dir, i_reverse);

counter_beh_function #(.MODE(2)) u_f_reverse(clock, enable, dir, f_reverse);

always #5 clock = ~clock;

function [3:0] next_aiken;

input [3:0] state;

begin

case (state)

4'h0: next_aiken = 4'h1;

4'h1: next_aiken = 4'h2;

4'h2: next_aiken = 4'h3;

4'h3: next_aiken = 4'h4;

4'h4: next_aiken = 4'hB;

4'hB: next_aiken = 4'hC;

4'hC: next_aiken = 4'hD;

4'hD: next_aiken = 4'hE;

4'hE: next_aiken = 4'hF;

4'hF: next_aiken = 4'h0;

default: next_aiken = 4'h0;

endcase

end

endfunction

function [3:0] next_gray_down;

input [3:0] state;

begin

case (state)

4'h0: next_gray_down = 4'h8;

4'h8: next_gray_down = 4'h9;

4'h9: next_gray_down = 4'hB;

4'hB: next_gray_down = 4'hA;

4'hA: next_gray_down = 4'hE;

4'hE: next_gray_down = 4'hF;

4'hF: next_gray_down = 4'hD;

4'hD: next_gray_down = 4'hC;

4'hC: next_gray_down = 4'h4;

4'h4: next_gray_down = 4'h5;

4'h5: next_gray_down = 4'h7;

4'h7: next_gray_down = 4'h6;

4'h6: next_gray_down = 4'h2;

4'h2: next_gray_down = 4'h3;

4'h3: next_gray_down = 4'h1;

default: next_gray_down = 4'h0;

endcase

end

endfunction

function [3:0] next_gray_up;

input [3:0] state;

begin

case (state)

4'h0: next_gray_up = 4'h1;

4'h1: next_gray_up = 4'h3;

4'h3: next_gray_up = 4'h2;

4'h2: next_gray_up = 4'h6;

4'h6: next_gray_up = 4'h7;

4'h7: next_gray_up = 4'h5;

4'h5: next_gray_up = 4'h4;

4'h4: next_gray_up = 4'hC;

4'hC: next_gray_up = 4'hD;

4'hD: next_gray_up = 4'hF;

4'hF: next_gray_up = 4'hE;

4'hE: next_gray_up = 4'hA;

4'hA: next_gray_up = 4'hB;

4'hB: next_gray_up = 4'h9;

4'h9: next_gray_up = 4'h8;

default: next_gray_up = 4'h0;

endcase

end

endfunction

task check_all;

begin

if ((s_aiken !== expected_aiken) ||

(t_aiken !== expected_aiken) ||

(c_aiken !== expected_aiken) ||

(i_aiken !== expected_aiken) ||

(f_aiken !== expected_aiken)) begin

$display("ERROR Aiken cycle=%0d expected=%h", cycle, expected_aiken);

errors = errors + 1;

end

if ((s_gray_down !== expected_gray_down) ||

(t_gray_down !== expected_gray_down) ||

(c_gray_down !== expected_gray_down) ||

(i_gray_down !== expected_gray_down) ||

(f_gray_down !== expected_gray_down)) begin

$display("ERROR Gray down cycle=%0d expected=%h", cycle, expected_gray_down);

errors = errors + 1;

end

if ((s_reverse !== expected_reverse) ||

(t_reverse !== expected_reverse) ||

(c_reverse !== expected_reverse) ||

(i_reverse !== expected_reverse) ||

(f_reverse !== expected_reverse)) begin

$display("ERROR reverse cycle=%0d dir=%b expected=%h", cycle, dir, expected_reverse);

errors = errors + 1;

end

end

endtask

initial begin

$dumpfile("lab5.vcd");

$dumpvars(0, tb_all);

for (cycle = 1; cycle <= 20; cycle = cycle + 1) begin

@(posedge clock);

expected_aiken = next_aiken(expected_aiken);

expected_gray_down = next_gray_down(expected_gray_down);

expected_reverse = next_gray_up(expected_reverse);

#1 check_all;

end

dir = 1'b1;

for (cycle = 21; cycle <= 40; cycle = cycle + 1) begin

@(posedge clock);

expected_aiken = next_aiken(expected_aiken);

expected_gray_down = next_gray_down(expected_gray_down);

expected_reverse = next_gray_down(expected_reverse);

#1 check_all;

end

enable = 1'b0;

@(posedge clock);

#1 check_all;

if (errors == 0)

$display("PASS: all structural and behavioral variants are correct");

else

$display("FAIL: %0d mismatches", errors);

$finish;

end

endmodule

Листинг 8 - Полный сценарий sim/run_sim.do

transcript on

# Отчет: раздел 8.3, листинг 8.

# Запускать из каталога sim командой: do run_sim.do

if {[file exists work]} {vdel -lib work -all}

vlib work

vmap work work

vlog -work work ../src/t_ff.v

vlog -work work ../src/counter_structural.v

vlog -work work ../src/counter_behavioral.v

vlog -work work ../tb/tb_all.v

vsim -voptargs=+acc work.tb_all

add wave -divider {Inputs}

add wave sim:/tb_all/clock

add wave sim:/tb_all/enable

add wave sim:/tb_all/dir

add wave -divider {Structural}

add wave -radix binary sim:/tb_all/s_aiken

add wave -radix binary sim:/tb_all/s_gray_down

add wave -radix binary sim:/tb_all/s_reverse

add wave -divider {Behavioral function}

add wave -radix binary sim:/tb_all/f_aiken

add wave -radix binary sim:/tb_all/f_gray_down

add wave -radix binary sim:/tb_all/f_reverse

run -all

wave zoom full

Рисунок 1 - Эталонные временные диаграммы проверяемых режимов

На диаграмме показаны ожидаемые последовательности. Два следующих поля предназначены для фактических результатов ModelSim или Questa.

ВСТАВИТЬ СЮДА РИСУНОК 2 Скриншот после do run_sim.do. Должна быть видна строка PASS: all structural and behavioral variants are correct.

Рисунок 2 - Результат самопроверки в окне Transcript

ВСТАВИТЬ СЮДА РИСУНОК 3 Окно Wave после wave zoom full; показать clock, enable, dir и шины s_* и f_* в двоичном виде.

Рисунок 3 - Временные диаграммы структурного и поведенческих описаний

9 Синтез устройства в Quartus Prime

9.1 MAX II EPM240T100C5

Проект quartus/maxii/lab5_maxii.qpf настроен на устройство EPM240T100C5. Верхний уровень synth_top использует структурное описание счётчика Айкена. Тактовое ограничение 20 нс задано в lab5_maxii.sdc. Полная компиляция в Quartus Prime 15.1 завершена успешно.

| Параметр | Результат |
| --- | --- |
| Статус | Успешно, 0 ошибок, 7 предупреждений |
| Логические элементы | 4 из 240 (2 %) |
| Выводы | 6 из 80 (8 %) |
| Setup slack | 17,138 нс |
| Hold slack | 1,978 нс |
| Файл программирования | output_files/lab5_maxii.pof |

Таблица 14 - Результаты синтеза MAX II

Предупреждения связаны с отсутствием физических назначений выводов в проекте для синтеза и с неиспользуемым входом dir в режиме MODE = 0; на корректность логики счётчика они не влияют.

ВСТАВИТЬ СЮДА РИСУНОК 4 Processing -> Compilation Report -> Flow Summary. Показать успешный статус, 0 ошибок и использование 4 из 240 логических элементов.

Рисунок 4 - Сводка компиляции проекта MAX II

ВСТАВИТЬ СЮДА РИСУНОК 5 Tools -> Netlist Viewers -> RTL Viewer. Перед снимком выполнить Fit in Window.

Рисунок 5 - RTL-схема проекта MAX II

9.2 Cyclone IV EP4CE10E22C8

Проект quartus/cycloneiv/lab5_cycloneiv.qpf подготовлен для платы из примера. Верхний уровень board_top содержит делители частоты, реверсивный поведенческий счётчик Грея, выходы на светодиоды и драйвер четырёх семисегментных индикаторов. Назначения выводов перенесены в QSF; перед прошивкой их необходимо сверить со схемой конкретной лабораторной платы. Полная компиляция в Quartus Prime 15.1 завершена успешно.

9.2.1 Верхний уровень платы

Файл board_support.v содержит делители разрешающих импульсов и драйвер индикации. Файл tops.v содержит верхние уровни synth_top и board_top. Оба файла приведены полностью.

Листинг 9 - Полный текст файла src/board_support.v

`timescale 1ns/1ps

// Отчет: раздел 9.2.1, листинг 9.

// Вспомогательные модули платы: делители разрешающих импульсов и индикация.

module clock_enable_divider #(

parameter integer DIVISOR = 25000000

) (

input  wire clock,

output reg  enable = 1'b0

);

reg [31:0] count = 32'd0;

always @(posedge clock) begin

if (count == DIVISOR - 1) begin

count  <= 32'd0;

enable <= 1'b1;

end else begin

count  <= count + 1'b1;

enable <= 1'b0;

end

end

endmodule

module bit_display_driver (

input  wire       clock,

input  wire       scan_enable,

input  wire [3:0] value,

output reg  [7:0] indicator_select,

output reg  [7:0] segments

);

reg [1:0] scan = 2'b00;

reg current_bit;

always @(posedge clock) begin

if (scan_enable)

scan <= scan + 1'b1;

end

always @(*) begin

indicator_select = 8'b1111_1111;

current_bit = 1'b0;

case (scan)

2'd0: begin indicator_select = 8'b1111_1110; current_bit = value[3]; end

2'd1: begin indicator_select = 8'b1111_1101; current_bit = value[2]; end

2'd2: begin indicator_select = 8'b1111_1011; current_bit = value[1]; end

default: begin indicator_select = 8'b1111_0111; current_bit = value[0]; end

endcase

case (current_bit)

1'b0: segments = 8'b1100_0000;

1'b1: segments = 8'b1111_1001;

default: segments = 8'b1111_1111;

endcase

end

endmodule

Листинг 10 - Полный текст файла src/tops.v

`timescale 1ns/1ps

// Отчет: разделы 9.1 и 9.2.1, листинг 10.

// synth_top - верхний уровень проекта MAX II.

// board_top - верхний уровень проекта Cyclone IV и лабораторной платы.

// Верхний уровень для получения отчета синтеза MAX II.

module synth_top (

input  wire       clock,

input  wire       dir,

output wire [3:0] q

);

counter_structural #(.MODE(0)) dut (

.clock  (clock),

.enable (1'b1),

.dir    (dir),

.q      (q)

);

endmodule

// Верхний уровень для платы Cyclone IV из примера одногруппника.

module board_top (

input  wire       clock,

input  wire       dir_button,

output wire [3:0] leds,

output wire [7:0] indicator_select,

output wire [7:0] segments

);

wire count_enable;

wire scan_enable;

wire [3:0] counter_value;

wire dir;

// Кнопки платы активны низким уровнем.

assign dir = ~dir_button;

clock_enable_divider #(.DIVISOR(25000000)) count_divider (

.clock  (clock),

.enable (count_enable)

);

clock_enable_divider #(.DIVISOR(5000)) scan_divider (

.clock  (clock),

.enable (scan_enable)

);

counter_beh_function #(.MODE(2)) counter (

.clock  (clock),

.enable (count_enable),

.dir    (dir),

.q      (counter_value)

);

assign leds = counter_value;

bit_display_driver display (

.clock            (clock),

.scan_enable      (scan_enable),

.value            (counter_value),

.indicator_select (indicator_select),

.segments         (segments)

);

endmodule

| Параметр | Результат |
| --- | --- |
| Статус | Успешно, 0 ошибок, 19 предупреждений |
| Логические элементы | 118 из 10 320 (1 %) |
| Регистры | 70 |
| Выводы | 22 из 92 (24 %) |
| Минимальный setup slack | 14,706 нс |
| Минимальный hold slack | 0,186 нс |
| Файл прошивки | output_files/lab5_cycloneiv.sof |

Таблица 15 - Результаты синтеза Cyclone IV

Предупреждения относятся к постоянным уровням на неиспользуемых разрядах индикаторов, электрическим параметрам выводов и отсутствию задания неопределённости тактового сигнала. Все временные запасы положительны. Перед прошивкой требуется сверить распиновку с платой.

ВСТАВИТЬ СЮДА РИСУНОК 6 Processing -> Compilation Report -> Flow Summary. Показать успешный статус, 0 ошибок, 118 логических элементов и 70 регистров.

Рисунок 6 - Сводка компиляции проекта Cyclone IV

ВСТАВИТЬ СЮДА РИСУНОК 7 Tools -> Netlist Viewers -> RTL Viewer. Перед снимком выполнить Fit in Window.

Рисунок 7 - RTL-схема проекта Cyclone IV

ВСТАВИТЬ СЮДА РИСУНОК 8 Assignments -> Pin Planner. Показать сигналы clock, dir_button, leds, indicator_select, segments и номера выводов.

Рисунок 8 - Назначения выводов проекта Cyclone IV

ВСТАВИТЬ СЮДА РИСУНОК 9 Tools -> Programmer. Добавить lab5_cycloneiv.sof; при наличии платы показать Progress 100% Successful.

Рисунок 9 - Окно Programmer с файлом прошивки Cyclone IV

9.3 Экспериментальные исследования

После прошивки необходимо проверить отображение последовательности кодовых слов на светодиодах и индикаторах. В режиме dir = 0 счётчик должен проходить прямую последовательность Грея, а при dir = 1 - обратную. Для отчёта следует сфотографировать несколько последовательных состояний каждого направления и момент изменения направления.

| Проверка | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Счёт вверх | 0000, 0001, 0011, 0010, 0110, ... |
| Счёт вниз | 0000, 1000, 1001, 1011, 1010, ... |
| Смена направления | После переключения меняется порядок переходов без нарушения кода |

Таблица 16 - План экспериментальной проверки

ВСТАВИТЬ СЮДА РИСУНОК 10 Фотография платы при отпущенной dir_button; должны читаться светодиоды и индикаторы.

Рисунок 10 - Экспериментальный счёт вверх в коде Грея

ВСТАВИТЬ СЮДА РИСУНОК 11 Фотография платы при нажатой dir_button; должны читаться светодиоды и индикаторы.

Рисунок 11 - Экспериментальный счёт вниз в коде Грея

ВСТАВИТЬ СЮДА РИСУНОК 12 Фотография или серия кадров, подтверждающая смену порядка переходов после переключения dir_button.

Рисунок 12 - Изменение направления счёта

10 Вывод

В работе выполнен структурный синтез четырёхразрядного счётчика варианта 9 на T-триггерах. Для режима суммирования построен десятисостоянийный цикл кода Айкена 2421, а для режима вычитания - шестнадцатисостоянийный цикл отражённого кода Грея. Получены функции возбуждения, карты Карно и представления функций в базисах Пирса, Шеффера и Жегалкина.

Разработаны параметризованное структурное описание и четыре поведенческих варианта на Verilog HDL. Самопроверяющийся испытательный стенд охватывает суммирование, вычитание и смену направления. Проекты для MAX II EPM240T100C5 и Cyclone IV EP4CE10E22C8 успешно скомпилированы в Quartus Prime 15.1 без ошибок; сформированы файлы POF и SOF. После функционального моделирования и проверки на лабораторной плате в отчёт необходимо добавить временную диаграмму и фотографии экспериментальных состояний.

Приложение А Состав комплекта исходников

| Файл | Размер байт |
| --- | --- |
| README.md | 4033 |
| FILE_MAP.md | 3408 |
| QUARTUS_MODELSIM_GUIDE.md | 11615 |
| CHECKLIST_AFTER_QUARTUS.md | 2228 |
| src/t_ff.v | 384 |
| src/counter_structural.v | 2311 |
| src/counter_behavioral.v | 11600 |
| src/board_support.v | 1638 |
| src/tops.v | 1802 |
| tb/tb_all.v | 6522 |
| sim/run_sim.do | 867 |
| quartus/maxii/lab5_maxii.qpf | 77 |
| quartus/maxii/lab5_maxii.qsf | 800 |
| quartus/maxii/lab5_maxii.sdc | 60 |
| quartus/maxii/output_files/lab5_maxii.flow.rpt | 6509 |
| quartus/maxii/output_files/lab5_maxii.fit.summary | 371 |
| quartus/maxii/output_files/lab5_maxii.sta.summary | 402 |
| quartus/maxii/output_files/lab5_maxii.pin | 15331 |
| quartus/maxii/output_files/lab5_maxii.pof | 7861 |
| quartus/cycloneiv/lab5_cycloneiv.qpf | 81 |
| quartus/cycloneiv/lab5_cycloneiv.qsf | 2546 |
| quartus/cycloneiv/lab5_cycloneiv.sdc | 60 |
| quartus/cycloneiv/output_files/lab5_cycloneiv.flow.rpt | 7179 |
| quartus/cycloneiv/output_files/lab5_cycloneiv.fit.summary | 617 |
| quartus/cycloneiv/output_files/lab5_cycloneiv.sta.summary | 952 |
| quartus/cycloneiv/output_files/lab5_cycloneiv.pin | 20832 |
| quartus/cycloneiv/output_files/lab5_cycloneiv.sof | 358727 |

Таблица А.1 - Файлы проекта

Приложение Б Соответствие листингов исходным файлам

| Раздел | Листинг | Файл | Модуль | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | 1 | src/t_ff.v | t_ff | Один T-триггер |
| 8.1.2-8.1.4 | 2 | src/counter_structural.v | counter_structural | Три структурных режима |
| 8.2.1 | 3 | src/counter_behavioral.v | counter_beh_ternary | Тернарный оператор |
| 8.2.2 | 4 | src/counter_behavioral.v | counter_beh_case | Оператор case |
| 8.2.3 | 5 | src/counter_behavioral.v | counter_beh_if | Оператор if |
| 8.2.4 | 6 | src/counter_behavioral.v | counter_beh_function | Функция |
| 8.3 | 7 | tb/tb_all.v | tb_all | Самопроверяющийся стенд |
| 8.3 | 8 | sim/run_sim.do | сценарий | Запуск ModelSim |
| 9.2.1 | 9 | src/board_support.v | два модуля | Делители и индикация |
| 9.1 и 9.2.1 | 10 | src/tops.v | synth_top, board_top | Верхние уровни |

Таблица Б.1 - Соответствие отчёта исходным файлам

Та же карта с дополнительными пояснениями находится в файле FILE_MAP.md внутри ZIP. В начале каждого Verilog-файла также указан номер раздела и листинга отчёта.

Приложение В Порядок запуска и оформления результатов

Подробная инструкция с названиями команд и разбором типовых ошибок находится в файле QUARTUS_MODELSIM_GUIDE.md. Ниже приведена последовательность обязательных действий.

| Шаг | Действие | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Распаковать ZIP в C:\lab5_smirnov | Путь без кириллицы |
| 2 | В ModelSim перейти в sim и выполнить do run_sim.do | Рисунки 2 и 3 |
| 3 | Открыть lab5_maxii.qpf и выполнить Start Compilation | Рисунки 4 и 5 |
| 4 | Открыть lab5_cycloneiv.qpf и выполнить Start Compilation | Рисунки 6-8 |
| 5 | При наличии платы загрузить lab5_cycloneiv.sof | Рисунок 9 |
| 6 | Проверить оба направления на плате | Рисунки 10-12 |
| 7 | Заменить поля ВСТАВИТЬ СЮДА изображениями | Сохранить подписи |
| 8 | В Word нажать Ctrl+A и F9 | Обновить содержание целиком |

Таблица В.1 - Порядок завершения отчёта